# Практичне завдання №2 з дисципліни “Системний аналіз”

## Тема: Топологічний аналіз (варіант 13)

Студент: Захар Єрмолович Максимович

## 1. Мета роботи

Опрацювати теоретичні основи топологічного аналізу, дослідити прикладну систему у вигляді графа (вузли/зв’язки), представити структуру знань у вигляді не менше 8 різних візуальних представлень, включно з діаграмою Ісікави, та оформити результати у звіті.

## 2. Завдання роботи

- Опрацювати теоретичний матеріал за темою та поглибити знання з додаткових джерел.

- Провести дослідження і структурувати інформацію з візуальним представленням (8+ візуалізацій).

- Оформити звіт (опис, інструменти, скріншоти, посилання, джерела).

## 3. Об’єкт дослідження (приклад системи)

Кампусна мережа університету:
Internet → Firewall → Core Switch → два Distribution Switch (Dist_A, Dist_B) з резервним зв’язком між ними → Access Switches (Access_1..Access_4) / Wi-Fi APs → Сервери (LMS, DB, Auth) → Користувачі (Студенти, Викладачі, Адміністрація).

## 4. Короткі теоретичні відомості

Топологія мережі — це спосіб, у який вузли (nodes) та ребра/зв’язки (edges) розташовані й з’єднані в межах мережі; топологічні властивості можуть описувати як всю мережу, так і окремі елементи. (EMBL-EBI)

У топологічному аналізі система подається як граф, де оцінюють:

- зв’язність (чи існують шляхи між вузлами),

- найкоротші маршрути і діаметр графа (найдовший з найкоротших шляхів), (География транспортных систем)

- центральність (наприклад, degree/close/betweenness), щоб визначити критичні вузли-хаби або “мости” у потоках даних. (Википедия)

Для формалізації структури графа застосовують матрицю суміжності — квадратну матрицю, де елемент показує наявність прямого зв’язку між вузлами (у простому неваговому графі — 0/1). (Википедия)

Для пошуку причин проблем (наприклад, “затримки/відмови”) ефективною є діаграма Ісікави (fishbone/cause-and-effect), що структурує можливі причини за категоріями. (asq.org)

## 5. Використані інструменти

- Figma / FigJam — середовище для створення mind map, діаграм, схем, таблиць та зв’язків між елементами (конектори, форми, шаблони). (Figma)

- OpenAI (ChatGPT) — генерація структури діаграм (план вузлів, логіка зв’язків, категорії причин, метрики), після чого візуалізації були відтворені у FigJam.

Примітка: усі 8 візуалізацій виконані в одному стилі та в межах однієї системи, щоб діаграми логічно доповнювали одна одну.

# 6. Результати: 8 візуалізацій

## 6.1. Завдання 1 — Mind Map “Топологічний аналіз”

Мета: структурувати ключові поняття теми (визначення, об’єкти, метрики, задачі, приклади застосування) та прив’язати їх до кампусної мережі.

ПОСИЛАННЯ НА ОРИГІНАЛ FIGJAM

## 6.2. Завдання 2 — Concept Map “Поняття та зв’язки”

Мета: показати семантичні зв’язки між поняттями (вузол, ребро, шлях, зв’язність, цикл, центральність, вузькі місця, резервування, відмовостійкість, моніторинг).

ПОСИЛАННЯ НА ОРИГІНАЛ FIGJAM

## 6.3. Завдання 3 — Граф топології кампусної мережі

Мета: подати систему як граф із 10–12 вузлів та 18–22 зв’язків, окремо виділити резервні лінії (пунктир/підпис “резервний”), щоб оцінити стійкість та можливі SPOF.

ПОСИЛАННЯ НА ОРИГІНАЛ FIGJAM

## 6.4. Завдання 4 — Матриця суміжності (Adjacency Matrix)

Позначення вузлів (рядки/колонки):

| Скорочення | Повна назва | Опис |
| --- | --- | --- |
| Int | Internet | Зовнішня мережа / провайдер |
| FW | Firewall | Мережевий екран, фільтрація трафіку |
| Core | Core Switch | Ядро мережі, центральна комутація |
| DA | Dist_A | Розподільчий комутатор A |
| DB | Dist_B | Розподільчий комутатор B |
| A1 | Access_1 / Wi-Fi | Комутатор доступу + точки Wi-Fi (зона 1) |
| A2 | Access_2 / Wi-Fi | Комутатор доступу + точки Wi-Fi (зона 2) |
| A3 | Access_3 / Wi-Fi | Комутатор доступу + точки Wi-Fi (зона 3) |
| A4 | Access_4 / Wi-Fi | Комутатор доступу + точки Wi-Fi (зона 4) |
| Srv | Сервери (LMS, DB, Auth) | Критичні інформаційні сервіси університету |
| Usr | Користувачі | Студенти, викладачі та адміністрація |

### Матриця суміжності

| Int | FW | Core | DA | DB | A1 | A2 | A3 | A4 | Srv | Usr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Int | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Core | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DB | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Srv | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

ПОСИЛАННЯ НА ОРИГІНАЛ FIGJAM

## 6.5. Завдання 5 — Дерево декомпозиції

Мета: показати систему ієрархічно: система → підсистеми → компоненти, щоб було видно, які елементи входять до ядра, розподілу, доступу, серверної частини та безпеки.

ПОСИЛАННЯ НА ОРИГІНАЛ FIGJAM

## 6.6. Завдання 6 — Блок-схема алгоритму топологічного аналізу

Мета: формалізувати процес аналізу (побудова графа → збір даних → пошук SPOF/вузьких місць → аналіз метрик → рекомендації) з мінімум двома розгалуженнями “Так/Ні”.

ПОСИЛАННЯ НА ОРИГІНАЛ FIGJAM

## 6.7. Завдання 7 — Таблиця метрик/критеріїв топологічного аналізу

| Метрика | Що означає | Як оцінюють | Як трактувати | Приклад для кампусу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зв’язність | чи є шлях між усіма вузлами | компоненти зв’язності, k-connectivity | 1 компонент = ок, більше = розрив | відмова одного Access не ізолює корпус |
| Найкоротший шлях | мінімальний маршрут між вузлами | BFS/Dijkstra (кроки/ваги) | менше = швидше | Internet→FW→Core→Srv |
| Діаметр | найдовший з найкоротших шляхів | max(shortest paths) | менше = краща “компактність” | найдальший Access до серверів |
| Ступінь вузла | кількість прямих лінків | degree(v) | високий = вузол-хаб | Core має найбільший ступінь |
| Центральність (betweenness) | наскільки вузол “транзитний” | betweenness centrality | високий = критичний | Core/Dist несуть основні потоки |
| Вузькі місця | де обмеження пропускної здатності | utilization, queue/drop | треба розширювати/балансувати | аплінк Dist→Core у піки |
| SPOF | одиночна точка відмови | аналіз критичних вузлів/лінків | треба усунути | один Firewall без HA |
| Резервування | наявність альтернативних шляхів | кількість незалежних шляхів | більше = вища SLA | Dist_A↔Dist_B резервний лінк |
| Щільність графа | “наскільки багато” зв’язків | 2E/(N(N−1)) | вище = гнучкіше, але складніше | порівняння міжкорпусних схем |
| Кластери | групи тісно зв’язаних вузлів | community detection | допомагає сегментації | VLAN/підмережі по факультетах |
| Стійкість до відмов | робота після N−1 відмови | симуляція відмов, тест failover | витримує = добре | відмова Dist_A без втрати доступу |
| Навантаження лінків | поточні/пікові потоки | SNMP, NetFlow/sFlow | планування capacity | вечірні піки Wi-Fi на Access_2 |

ПОСИЛАННЯ НА ОРИГІНАЛ FIGJAM

## 6.8. Завдання 8 — Діаграма Ісікави (Fishbone)

Мета: виконати причинно-наслідковий аналіз проблеми “Висока затримка та періодичні відмови мережі”. Причини згруповані за категоріями (Люди, Процеси, Обладнання/Технології, Конфігурація, Дані/Моніторинг, Середовище/Зовнішні фактори), далі деталізовані підпричинами. (asq.org)

ПОСИЛАННЯ НА ОРИГІНАЛ FIGJAM

## 7. Висновки

- Кампусна мережа коректно подається як граф (вузли/зв’язки), що дозволяє аналізувати зв’язність, альтернативні маршрути, критичні вузли та потенційні вузькі місця. (EMBL-EBI)

- За логікою структури та матриці суміжності видно потенційний SPOF на рівні периметру (Firewall без HA) та сегментація доступу (A1/A2 залежать від Dist_A, A3/A4 — від Dist_B), що важливо враховувати для відмовостійкості.

## Резервний зв’язок між Dist_A та Dist_B підвищує стійкість до відмов, але для максимального SLA доцільно додатково забезпечити резервування периметру (наприклад, HA для FW) та перевірити пропускну здатність uplink-каналів у пікові періоди.

# 8. Список використаних додаткових джерел

1) EMBL-EBI: Graph theory / network topology (визначення топології та топологічних властивостей мережі):
https://www.ebi.ac.uk/training/online/courses/network-analysis-of-protein-interaction-data-an-introduction/introduction-to-graph-theory/graph-theory-network-topology/

2) Transport Geography: Graph theory measures (діаметр графа та інші індекси):
https://transportgeography.org/contents/methods/graph-theory-measures-indices/

3) Wikipedia: Adjacency matrix (визначення матриці суміжності):
https://en.wikipedia.org/wiki/Adjacency_matrix

4) MathWorks (MATLAB): adjacency(G) (пояснення 0/1 матриці суміжності):
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/graph.adjacency.html

5) ASQ (American Society for Quality): Fishbone / Ishikawa diagram (призначення та користь):
https://asq.org/quality-resources/fishbone

6) IHI (Institute for Healthcare Improvement): Cause-and-effect diagram (категоризація причин):
https://www.ihi.org/library/tools/cause-and-effect-diagram

7) AhaSlides (укр.): Приклад діаграми Ісікави (пояснення та приклади):
https://ahaslides.com/uk/blog/ishikawa-diagram-example/

8) E5 (укр.): Діаграма Ішікави “риб’яча кістка” (визначення та застосування):
https://e5.ua/uk/blogpost-2/diagrama-isikavy-ryb-yacha-kistka-yak-efektyvnyj-instrument-menedzhmentu/

9) Figma: Mind maps у FigJam (опис підходу mind map):
https://www.figma.com/figjam/mind-map/

10) Figma Help Center: Connectors у FigJam (як робити зв’язки/стрілки):
https://help.figma.com/hc/en-us/articles/1500004414542-Create-diagrams-and-flows-with-connectors-in-FigJam

## 9. Додатки

ПОСИЛАННЯ НА ДОШКУ FIGJAM